操作指南 12/2014

使用 Sizer软件进行  CU320及同步伺服电机的多轴控

制选型

Sizer,  S120, Selection

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/107106748

目录

1概述............................................................................................................................3

2软件安装   ....................................................................................................................3

3选型步骤.....................................................................................................................4

2

1

概述

SIZER是西门子提供的驱动产品选型工具软件，可以方便快捷地对驱动产品做出选型

设计。支持的产品包括 SINAMICS、MICROMASTER、DYNAVERT、Motor Starters、

SINUME RICK、SIMOTION和  SIMATIC。

工具软件支持驱动应用所需组件的定制，配置及选择。可指导使用者从供电系统，电

机到最终驱动组件逐步完成设计工作，其特点为：

•

•

•

•

完整的驱动系统设计，包括选件和附件

易于操作和使用

集成了硬件和工艺背景信息

自动生成设备清单、特性曲线、参数文件和配置图表

•  SAP接口，用于快速订货

本文针对 CU320及同步伺服电机的多轴控制系统选型过程做一个详细介绍。

2

软件安装

2.1

软件下载链接

当前最新版本的 SIZER软件是  V3.12 HF1，下载链接如下：

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/54992004

2.2

操作系统要求

• Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)

• Microsoft Windows 7 Enterprise (32-bit)

• Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit)

• Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit)

• Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit)

• Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)

• Microsoft Windows 7 Enterprise (64-bit)

• Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit)

• Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit)

• Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)

• Microsoft Windows XP Home with Service Pack 3

• Microsoft Windows XP Professional with Service Pack 3

• Microsoft Windows Vista Business

• Microsoft Windows XP 64-bit Service Pack 3

• Microsoft Internet Explorer V8.0

3

• Microsoft Office 2003/2007/2010

• Microsoft .NET Framework 2.0

软件安装步骤

2.3

(1)安装无尺寸图生成器的  SIZER软件

•下载压缩包文件  "SIZER_V3_12_HF1.zip"，解压缩后双击setup.exe文件进行软件安

装。

注意:安装时在对话页面"setup  type"的"Custom"中必须不选择尺寸图生成器的安装

选项。

(2)安装带尺寸图生成器CAD  Generator（用于标准感应电机）的SIZER软件

•下载并解压文件   "SIZER_V3_12_HF1.zip"

•下载文件  "SIZER_V3_12_HF1_CAD.zip"，此压缩文件包含文件"Data2.cab" 。解压后

将文件"Data2.cab"拷贝到之前"SIZER_V3_12_HF1.zip"文件解压后的  ...\SIZER路

径下，此路径中还有一个"Data1.cab"文件。

•双击setup.exe文件进行软件安装。

3

选型步骤

使用 SIZER选型软件进行驱动系统的选型，包括如下内容：

•选择电源系统

•选择驱动系统

•依次选择电机、逆变模块、输出侧组件

•选择电源模块和进线侧组件

•选择    CU320-2、24V电源、Drive-Cliq电缆等

详细的选型配置步骤如表 1所示：

4

序号

说

明

双击 SIZER软件图标，创建一个新项目：

1.

双击”supply system properties”,在弹出的界面中选择进线电压：230V 50Hz或者

400V  50Hz等，点击  OK确定。

2.

5

序号

说

明

点击“New drive system“，创建驱动系统：

3.

进行驱动系统的基本配置：

4.

A、驱动系统类型：单轴、多轴、启动器，对于本方案则选择多轴驱动系统；

B、选择 S120的种类：模块型（built   in）\柜机(cabinet module)\combi；

C、选择整流单元的类型：BLM\SLM\ALM；

D、选择 s120的冷却类型：内部\外部风冷；

E、选择轴的控制类型：伺服\矢量，这里选择伺服；

F、选择是否具有集成的安全功能；

G、选择电机及负载类型，这里选择 1FT\1FK，简单电机选型。

6

序号

说

明

通过 Sizer项目配置导览进行项目配置：

5.

S120系统的选型按照从左至右的顺序依次选择电机、电机模块、输出组件、电源

模块、系统组件。首先，点击 Motor右边的方框进入电机配置向导。

电机配置向导：

6.

选择与电机直接相连的减速机的类型、减速比、减速机的安装方式等。

7

序号

说

明

选择电机编码器类型、冷却方式、是否带有抱闸。

7.

如之前已选择好电机，也可直接输入订货号：

8

序号

说

明

按照负载连续长时工作所需的额定功率/转速/电流/扭矩，短时加速或过载所需的最

大扭矩/电流等选择电机：

8.

9

序号

说

明

选择电机后会出现电机的负载特性曲线画面，以检查与负载是否匹配。电机的选型

应基于电机特定的极限特性曲线。这些曲线描述超过转速的转矩走势或功率走向，

并考虑到直流母线电压为基础的电机极限。

9.

A、电机在额定点的各项参数

B、可以根据实际负载需求降低电机的额定工作点和 S1特性曲线，后续选择

更经济的电机模块。

说明：

(1) S1特性曲线

电机能够长时间连续工作的机械特性曲线，此曲线上的工作点都是电机的额定工作

点，电机带负载连续运行时不应该超过此曲线上的点。

(2) Voltage limit

在驱动系统 SINAMICS S110 / S120上可以取消弱磁功能，电压极限特性曲线的

走向由绕组规格（电枢电路）和变频器输出电压的大小来确定。随着转速提高，电

机绕组中的感应电压也随之升高，这会限制可注入的电流强度，因此高转速时，

转矩会快速减小。所有电机可达到的工作点都位于电压极限特性曲线的左边。

(3) Field weakening char.

SINAMICS S110 / S120驱动系统出厂时弱磁功能是激活的。它注入削弱磁场的

电流，实现了在电压极限特性曲线右侧或高于该曲线的运行。磁场减弱时，电压

极限特性曲线的走向由绕组规格（电枢电路）和变频器输出电压的大小来确定。

(3)电机工作点的检查标准：

•

•

•

电机的运行工作点位于电压限幅特性曲线的左边

电机的转速不能超过电机允许的最大机械转速（看电机的基本参数）

电机的运行工作点，不能出现在电压限幅特性曲线和 S1特性曲线都没

有定义过的地方（例如图中 C标注的地方）

•

电机连续运行的工作点应该位于 S1特性曲线左边，电机短时加速运行

的工作点应该在 S1右边和电压限幅特性曲线的左边，在两者之间，这

样选择比较合理

10

序号

说

明

之后，选择电机的一些辅助信息：

10.

A 、电机的安装方向，安装方式

B 、电机的动力电缆接头朝向

C 、电机的编码器类型，可以选择绝对值或者增量编码器

D、电机编码器的信号接口类型，若选择Drive-Cliq接口的编码器在此显示为“Motor

integrated”；若选择不带Drive-Cliq接口的编码器在此显示为“External  SMC

module”

E 、电机轴端是否带键

F 、电机轴径向偏心度容许范围

G 、震动等级

H 、防护等级

I 、油漆选择

J 、选择电机的减速箱

11

序号

说

明

电机选择完成后，可进入电机模块配置向导，点击下面的方框：

11.

出现电机模块选择画面：

Sizer软件会自动计算出三个电流，并列出所有满足要求的电机模块，从小到大顺

序排列，这三个电流依次是：

•

•

•

Required continuous current：电机额定负载下长时连续运行的工作电流，

电机模块的额定输出电流必须大于此值。

Required peak current：电机的峰值电流，电机模块额峰值电流必须大于

此值。此峰值可能做为电机的短时极限加速扭矩使用。

Relevant stall current：参考电机的堵转电流选择电机模块的额定电流。

12

序号

说

明

进行附件选择，本项目未激活安全功能，所以无法选择：

12.

电机模块选择完成后，可进入输出组件配置向导，点击下面的方框：

13.

选择输出组件，目前选择的模块和模式（伺服）不支持以下任一种组件：

13

序号

说

明

选择电机动力电缆，点击下面的方框：

14.

电机电缆的选择画面：

A、电缆的类型：用于电机固定安装类型为 MOTION CONNECT 500，用于电

机运动安装类型的柔性电缆（拖缆）类型为 MOTION CONNECT 800

B、电缆的截面积

C、在 Basic cable处输入基本电缆物长度后，可以在此选择是否通过电缆的连

接器扩展电缆长度，实现电缆的分段连接

D、显示电缆总长度，和此电机模块支持的电缆长度

14

序号

说

明

配置电机编码器，点击下面的方框：

15.

编码器配置画面：

A、由于我们选择的是Drive-Cliq接口的电机，所以在这里编码器是集成的

B、外部编码器：如需要外部编码器，可在此进行选择

15

序号

说

明

16.

因为需要配置多轴系统，可以双击“New axis”配置其他轴，如果新轴与之前配置

过的轴相同也可以复制之前配置好的Axis后进行粘贴：

完成所有轴的配置后，确定直流母线的功率，点击下面的方框：

17.

16

序号

说

明

18.

进入直流母线的功率设置画面：

A、总功率的协调因数：根据配置的多台电机实际运行情况，对同时利用系统

进行修改，例如同一时刻，只有 3台电机工作，另外 3台不工作，则可以

将该因数设置为 0.5，如果 6台电机同时工作，则设置为   1

B、最大直流母线总功率最大值协调因数：同上

17

选择电源模块（整流单元），点击下面的方框：

19.

进入电源模块的选型界面，Sizer会自动列出满足直流母线侧功率需求的模块，从

小到大排列，在这里选择合适的电源模块：

A、Only mount Motor Modules on the right：勾选此项则只允许将电机模块挂

在整流模块的右侧；不勾选的话两侧都可以挂

Compliance with Category C2 limit：勾选此项，会将 EN61800-3的  C2类

标准和 EN55011的  A1级标准考虑在内，会强制添加 Basic Line Filter作

为进线侧选件，此种情况下，总的电缆长度为 350 m。

如未勾选此项，对于书本型电机模块，进线滤波器的选择可在输入选件中

做为可选件来选择。

18

Voltage Clamping Module for booksize, if possible：在下述情况下可

做为选件来选择：

•

•

•

•

进线电压为 380 V到  480 V,

柜机模块不必选择,

在驱动系统中未配置 1FN或  1FW电机并且未

选择“Compliance with Category C2 limit”

当激活此选项时，可选择 VPM模块，对于  SLM模块最大允许电缆长度为

630m。

B、TM150 temperature sensor evaluation unit：温度传感器检测模块

Line-side pulse number：整流方式的选择，6pulse为常规方式，谐波相对

较大，12pulse可以降低谐波含量。默认  6pulse，12pulse只有 chassis的

BLM或者  SLM并联才支持

Connected parallel：并联连接的整流模块数量

C、直流母线侧的总电容值，以及该整流模块最大允许连接的直流母线侧的电

容大小

19

选择制动电阻，点击下面的方框：

20.

进入制动电阻的选型界面：

Sizer会将推荐的制动电阻默认选好，红圈中标志的是默认选择的制动电阻，以及

相应的制动能力，90s循环工作，5kw额定长时功耗   65s，30kw峰值功耗 15s。如

果此功耗不足以满足制动的需求，可以选择其他制动电阻的制动模块。

20

完成以上选型后，进行系统组件的选择，点击下面的方框：

21.

进行进线侧组件的选择：

A、进线侧的开关、熔断器等的选择

B、进线侧的接触器、滤波器、电抗器等的选择，当进线侧的变压器的额定短

路容量>33倍的变频器额定功率时，需要选择进线电抗器

21

进行辅件的选择，点击下面的方框：

22.

额外的警告标志（选件）：

22

进行控制单元的选型步骤，点击下面的方框：

23.

双击 Closed loop control/24V：

进入 24V闭环控制界面后，点击红圈位置，进入  CU配置的界面：

24.

23

25.

左边目录的Topology被选定时，即为CU配置界面：

A、点击 CU320-2选中，其中的  77.4%表示 CU的利用率，当利用率过高时，

左边绿色的文件夹图标会变成红色，报警。该 CU的利用率与 CU控制的

轴数、附加的功能模块、DCC等相关。当利用率大于  55%时，系统会自动

选择带扩展性能的 CF卡，低于  55%时只需要普通 CF卡。

B、选择 CU320-2的种类，可以选择  CU320-2 DP或者 CU320-2 PN

C、CU上的通讯板选件，CU只有一个插槽，故只能选择其中一个

D、BOP20选件的选择

E、CU的系统最大利用率，可以设置范围  75%-100%，当系统利用率超过此

值时会报警

26.

选中 Axis，可以设置轴的控制性能及功能模块：

Performance:可以设置轴的性能，等级越高，速度环的采样时间越短，轴的动态

响应特性越快，但是 CU的利用率也会越高。

Function modules:额外的功能模块，如扩展的设定值通道，基本定位功能等，选

择后也会影响 CU的利用率。

注意：通过此配置画面可以确定 CU可带轴的数量，如果轴的功能多控制性能高就

会使 CU的带轴数量减少。

24

27.

点击左边目录的(1)-Control Unit CU320-2 DP，可以选择端子模块：

A、S120端子模块的选择

B、系统自动生成的 CF卡订货号

C、点击 OK，完成配置，进入下一个步骤

25

28.

点击 installation arrangement，进行组件的安装设计：

组件的安装设计界面：

A 、将模块上移或者下移，分组

B、如果两个模块之间的距离比较远，比如在不同的控制柜中，则需要在两者

之间添加该选项，定义实际距离长度，这会对后面 Drive-Cliq电缆的长度

选择有影响

C、添加直流母线适配器，距离间隔远的模块之间需要通过直流母线适配器+电

缆来实现直流母排之间的连接

D、  24V端子适配器，模块的  24V直流母排供电需要此端子

E、添加书本型 24V控制电源模块

本例子中，在 BLM+DMM（Axis+Axis1）与 DMM（Axis2+Axis3）

+DMM(Axis4+Axis5)之间设置 10m的距离，所以需要在  DMM（Axis2+Axis3）

处添加一个直流母线适配器和 24V端子适配器,除此之外，还要在  BLM上选配

一个 24V端子适配器。

26

29.

点击 Drive-CLIQ topology，进行拓扑结构设计：

进入 Drive-Cliq拓扑结构设置界面，在这里设置所有  Drive-Cliq线的布线和长度

（包括 MM和  BLM之间，MM和  SMI之间），设置完成后点击  finish按钮：

A、点击后，Sizer软件会自动根据推荐的电缆长度设置

B、也可以手动修改 Drive-Cliq电缆的长度

30.

接下来，配置 24V控制电源，点击下图的方框：

进入电源配置界面：

点击 Optimize按钮，Sizer会根据各模块所需的  24V控制电源电流大小的总和选

择最小适合的 SITOP电源模块

27

31.

至此，S120同步伺服电机多轴选型方案配置完成，点击项目下方的“Results”可

查看详细的配置信息：

28

32.

点击“Parts list”，可以预览设备的订货号清单：

29

33.

可以点击菜单栏的“Export parts list”可导出器件清单，也可导出 SAP订货清单、

项目文档等等：

30